Технические требования к оригинал-макетам

Чтобы ваш логотип на промоподарках был напечатан правильно, нужно правильно подготовить оригинал-макеты. Каждый вид нанесения имеет свои технологические особенности и ограничения. С ними лучше ознакомиться заранее. Если макеты не соответствуют техническим требованиям, мы свяжемся с вами, чтобы внести коррективы.

- Предоставляйте оригинал-макеты в нашем конструкторе, переведенном в формат PDF.

- Шрифты необходимо перевести в кривые.

- В макете не должно быть эффектов (градиент, прозрачность, тень, линза и т.п.), невидимых или заблокированных слоев/объектов.

- Все растровые изображения должны быть выполнены с разрешением не менее 300 dpi в масштабе 1:1.

- При печати изображения в край оно должно иметь вылет за линию реза или край изделия, а важную информацию необходимо размещать на удалении от края или линии реза. Конкретные параметры устанавливаются отдельно для каждого вида нанесения.

Шелкография с трансфером [D1, D2, D3, D4]

Толщина линий и размер элементов:

- Минимальная толщина позитивных элементов 0,4 мм с подложкой.

- Минимальная толщина позитивных элементов 0,3 мм при печати без подложки.

- Минимальная толщина пробельных элементов (выворотки) 0,3 мм.

- Минимальный размер одиночного элемента 0,4 мм.

Параметры растра:

- Минимальная плотность растра 20%.

Цветовая палитра:

- Pantone C (возможно отклонение цвета до 15%).

Тиснение фольгой [T2]

Толщина линий и размер элементов:

- Минимальная толщина позитивных элементов 0,3 мм.

- Минимальная толщина пробельных элементов (выворотки) 0,5 мм.

Цветность:

- Цвет нанесения зависит от материала изделия.

Охранное поле, вылеты:

- Отступ от края изделия (охранное поле) не менее 18 мм.

Особенность:

- В макете не должно быть пересекающихся элементов или элементов с наложением друг на друга.

- Недопустимо задавать объем элементов толщиной обводки (абриса).

- Линии каждого элемента должны быть замкнутыми.